附件

危险废物产生单位管理计划制定指南

为贯彻落实《固体废物污染环境防治法》（以下简称《固体法》）关于产生危险废物的单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划的规定，指导危险废物产生单位制定危险废物管理计划（以下简称管理计划），特制定本指南。

一、适用范围

本指南适用于中华人民共和国境内危险废物产生单位（以下简称产废单位）。

二、基本原则

（一）依法制定，严格落实。产废单位应依据国家相关法律法规和标准规范的有关要求制定管理计划，并严格按照管理计划加强危险废物全生命周期的环境管理。

（二）源头减量，过程控制。管理计划应注重减少危险废物的产生量和危害性，并采取防范措施避免危险废物在贮存、利用、处置等过程中的环境风险。

（三）因地制宜，切合实际。以本指南为基础，在确保管理计划真实和可操作的前提下，企业可以结合实际情况，商所在地县级以上人民政府环境保护主管部门调整相关内容。

三、基本要求

（一）制定单位

管理计划应由具有独立法人资格的产废单位制定。对拥有子公司（具有独立法人资格）、分公司（不具有独立法人资格）或者生产基地的集团公司（统称集团公司），按以下规则进行制定：

1.子公司单独制定。

2.分公司或者生产基地（统称所属单位），按照属地管理原则划分制定单位。所属单位可与集团公司一起制定，也可分别单独制定。原则上，所属单位与集团公司不在同一设区的市的，应当分别单独制定。

（二）制定形式

管理计划应以书面形式制定并装订成册，封面和正文的排版使用既定格式（封面可增加企业标志）。按照填表说明填写《危险废物管理计划》（见附1），并附《危险废物管理计划备案登记表》（见附2）。

（三）制定时限

原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。鼓励产废单位制定中长期（如5-10年）管理计划。制定中长期管理计划的，应当按年度制定实施计划。

四、主要内容

（一）基本信息

基本内容主要包括：单位名称、法定代表人、单位注册地址、生产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人以及联系方式等。

管理体系主要包括：危险废物管理部门及负责人、技术人员相关情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。

（二）过程管理

1.危险废物产生环节

产品生产情况主要包括：原辅材料及消耗量、生产设备及数量、产品及产量、生产工艺流程图及工艺说明等。

危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及产生工序等。

危险废物源头减量计划和措施：产废单位根据自身产品生产和危险废物产生情况，在借鉴同行业发展水平和经验的基础上，提出减少危险废物产生量和危害性的计划，明确改进原料、工艺、技术、管理等方面的具体措施。

2.危险废物转移环节

危险废物贮存情况:产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等内容。

危险废物运输情况:危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。

危险废物转移情况:产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。

3.危险废物利用处置环节

危险废物自行利用处置情况主要包括：设施名称、利用处置废物方式、总投资、设计能力、设计使用年限、投入运行时间、运行费用、主要设备及数量、利用处置效果、利用处置废物的名称和数量、工艺流程、二次环境污染控制和事故预防措施等。

危险废物委托利用处置情况主要包括：委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量等。

（三）环境监测

产废单位应对危险废物自行利用处置设施运行的相关参数、环境质量、污染物排放等进行监测。如：危险废物焚烧设施运行的工艺参数、焚烧残渣热灼减率、活性炭和燃料油等主要原辅材料消耗情况等；污染物监测指标（如废水、废气的特征污染物和主要污染物，噪声等）及监测频率和时间安排等。

自行开展环境监测的，应当具有相应的监测仪器和设备，并制定有监测仪器的维护和标定方案，监测人员应当具备相关资质；不具备自行监测能力的，应当与有监测资质（通过计量认证）的单位签订委托监测合同。

（四）上年度计划实施情况回顾

产废单位应对上年度管理计划实施情况进行总结，内容主要包括：上年度企业接受环保部门检查和环境监测情况，危险废物相关信息的社会公开情况；上年度危险废物实际产生数量、种类、贮存、利用处置等情况，并与管理计划中预期结果进行比较分析；上年度危险废物相关管理制度执行情况。

五、建立台账

产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账（见附3），如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

# 附1

危险废物管理计划

单位名称（盖章）： 山东永利新能源车业有限公司

制  定  日  期：  2020年  12 月30 日

计  划  期  限： 2021年1月 1日 至2021 年 12月31日

表1 基本信息

| 单位名称 |  | 山东永利新能源车业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位注册地址 |  | 莒县经济开发区烟台路6号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 276500 |
| 生产设施地址 |  | 莒县经济开发区烟台路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 吴广明 |  |  |  | 行业类别与代码 |  | 37112220006061 |  |  |  |
| 总投资 |  | 10100万 |  |  |  | 总产值 |  | 10万辆 |  |  |  |
| 占地面积 |  | 200000m3 |  |  |  | 职工人数 |  | 289人 |  |  |  |
| 环保部门负责人 |  | 庞红波 |  |  |  | 联系人 |  | 孙伟 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13616333761 |  |  |  | 传真电话 |  | 0633-6711166 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理部门及人员 | 管理部门 |  | 部门 负责人 | 废物管理 负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安环部 |  | 庞红波 | 孔凡杰 | 庞红波 |  | 专科 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 孔凡杰 |  | 专科 |  |  |  |  |
| 规章制度 | 管理制度 |  | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台账 |  | 培训制度 |  |  | 意外事故防范 措施和应急预案 |  |
|  | 有√无□ |  | 有√无□ | 有√无□ | 有√无□ |  | 有√无□ |  |  | 有√无□ |  |
| 管理组织图 | 环保工作领导小组组织架构图 组长 （主要负责人） 杜振国13805392115 职责：主持公司环保防治工作 副组长 （生产总监） 黄传军15615396291 职责：公司各项环保工作、决策、协调、监督 副组长 （安环部长） 庞红波13616333761 职责：危废防治设备工艺技术制度制定控制 小组成员 （生产部长） 孙同超15953935897 职责：生产车间危废产生、内部转移、贮存及防治工作 小组成员 （生产部长） 赵天飞15390272905 职责：危废产生管理设备维修 小组成员 （采购部长） 李宁18353965236 职责：危废防治物资采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 产品生产情况

| 原辅材料及消耗量 | 序号 | 原辅材料名称 | 上年度 消耗量 (吨/年) | 序号 | 原辅材料名称 | 本年度计划消耗量(吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 钢管 | 1755 | 1 | 钢管 | 2408 |
|  | 2 | 冷板 | 1337 | 2 | 冷板 | 2408 |
|  | 3 | 丙烯酸底漆 | 61.32 | 3 | 丙烯酸底漆 | 80 |
|  | 4 | 丙烯酸清漆 | 22.29 | 4 | 丙烯酸清漆 | 30 |
| 生产设备及数量 | 序号 | 设备名称 | 上年度数量 (台) | 序号 | 设备名称 | 本年度数量 (台) |
|  | 1 | 焊接线 | 4 | 1 | 焊接线 | 4 |
|  | 2 | 全自动电泳线 | 1 | 2 | 全自动电泳线 | 1 |
|  | 3 | 自动烤漆线 | 1 | 3 | 自动烤漆线 | 1 |
|  | 4 | 总装线 | 4 | 4 | 总装线 | 4 |
| 产品及产量 | 序号 | 产品名称 | 上年度 产量 (吨/年) | 序号 | 产品名称 | 本年度 计划产量 (吨/年) |
|  | 1 | 电动三轮车 | 2.7873万辆 | 1 | 电动三轮车 | 4万辆 |
| 生产工艺流程图及工艺说明 | 生产工艺说明：主要包括三大部分，即焊接、涂装和总装。 - 下料与焊接：外购钢材通过圆锯机、冲压机下料，板材通过数控等离子、压力机、三维激光切割加工成型，再通过焊接把成型设备拼装。 - 涂装：把焊接成型设备先脱脂、酸洗、中和、陶化、电泳检验合格后，转序至喷漆，通过喷底漆、清漆与烘干后经检验合格转序至总装 - 成品车架通过组装后桥、轮胎、内饰、玻璃、电器等外购件经调试检验合格后转序至成品库外售 |  |  |  |  |  |
|  | 生产工艺流程图： 钢管 . 冷板 底漆 下料 S2废切削液.S3废机油 机械加工 S3废机油 成型 焊接 焊条 打磨 脱脂 脱脂液 S3废脱脂液 酸洗 S6废酸洗液.酸雾吸收塔废水 水洗1.2 W2清洗废水 硅烷 水洗.3.4 废硅烷液 纯情水清洗5.6 W3清洗废水 自来水 纯净水装置 阴极电泳 纯净水下水 S8电池废液，W4清洗废水 纯水超滤清洗7.8 W5纯水清洗废水.W6超滤装置清洗废水 电泳烘干 S9废活性碳 上原子灰 原子灰 打磨 喷底漆 底漆烘干 喷清漆 清漆烘干 S9废碳纤维.W7喷涂废水 S9废碳纤维 S1Q0漆渣.W7喷涂废水 S9废碳纤维 催化燃烧 废催化剂 调漆 漆料 清漆 自来水 |  |  |  |  |  |

表3 危险废物产生概况（可另增页）

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量（吨） | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 苯系物 | SS | T/I | 50 | 35.45 | 喷漆线 |
| 2 | 污泥 | 336-064-17 | HW17 | 苯系物 | SS | T/C | 1 | 0 | 污水处理 |
| 3 | 废切削液 | 900-006-09 | HW09 | 芳烃类 | L | T | 0.1 | 0 | 焊接 |
| 4 | 油漆桶 | 900-041-49 | HW12 | 苯系物 | S | T/In | 15 | 13.579 | 喷漆线 |
| 5 | 废活性炭 | 900-041-49 | HW06 | 芳烃类 | S | T/ In | 0.5 | 0.3 | 电泳线 |
| 6 | 废催化剂 | 772-007-50 | HW50 | 重金属 | S | T | 0 | 0 | 烤漆线 |
| 7 | 硅烷液槽槽渣(废陶化液) | 336-064-17 | HW17 | 硅烷类 | L | T/C | 0 | 0 | 电泳 |
| 8 | 脱脂槽槽渣（废脱脂液） | 336-064-17 | HW17 | 表面活性剂 | L | T/C | 0 | 0 | 电泳 |
| 9 | 废润滑油 | 900-214-08 | HW08 | 芳烃类 | L | T，I | 0 | 0 | 焊接线 |
| 10 | 废液压油 | 900-218-08 | HW08 | 芳烃类 | L | T，I | 0 | 0 | 焊接线 |
| 11 | 酸洗槽槽渣 | 336-064-17 | HW17 | 表面活性剂 | L | T/C | 0 | 0 | 电泳 |
| 12 | 废矿物油桶 | 900-041-49 | HW49 | 芳烃类 | S | T/ In | 0 | 0 | 焊接 |
| 13 | 原子灰打磨粉尘 | 336-064-17 | HW17 | 表面活性剂 | L | T/C | 0.1 | 0 | 烤漆线 |
| 14 | 切削液桶 | 900-041-49 | HW49 | 芳烃类 | S | T/ In | 0 | 0 | 焊接 |
| 15 | 废稀释剂桶 | 900-041-49 | HW49 | 表面活性剂 | L | T/ In | 1 | 0.12 | 喷漆线 |
| 16 | 原子灰桶 | 900-041-49 | HW49 | 苯系物 | S | T/ In | 0.5 | 0.033 | 喷漆线 |
| 17 | 含油抹布 | 900-041-49 | HW49 | 芳烃类 | S | T/ In | 0 | 0 | 焊接 |
| 18 | 废碳纤维 | 900-041-49 | HW06 | 芳烃类 | S | T/ In | 0 | 0 | 喷漆 |
| 19 | 废酸洗液 | 336-064-17 | HW17 | 表面活性剂 | L | T/C | 0 | 0 | 电泳 |
| 20 | 废矿物油 | 900-249-08 | HW08 | 芳烃类 | L | T，I | 0 | 0 | 生产车间（固废专章论证以后产生量为0） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 68.2 | 49.482 | — |

表4 危险废物减量化计划和措施

| 减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 废漆渣 | 50 |  |
|  | 2 | 污泥 | 1 |  |
|  | 3 | 废切削液 | 0.1 |  |
|  | 4 | 油漆桶 | 15 |  |
|  | 5 | 废活性炭 | 0.5 |  |
|  | 6 | 废催化剂 | 0 |  |
|  | 7 | 硅烷液槽槽渣(废陶化液) | 0 |  |
|  | 8 | 脱脂槽槽渣（废脱脂液） | 0 |  |
|  | 9 | 废润滑油 | 0 |  |
|  | 10 | 废液压油 | 0 |  |
|  | 11 | 酸洗槽槽渣 | 0 |  |
|  | 12 | 原子灰打磨粉尘 | 0.1 |  |
|  | 13 | 废矿物油桶 | 0 |  |
|  | 14 | 切削液桶 | 0 |  |
|  | 15 | 废稀释剂桶 | 1 |  |
|  | 16 | 原子灰桶 | 0.5 |  |
|  | 17 | 含油抹布 | 0 |  |
|  | 18 | 废碳纤维 | 0 |  |
|  | 19 | 废酸洗液 | 0 |  |
|  | 合计 |  | 68.2 |  |
| 减少危险废物危害性的计划 | 员工清楚如何区分危险废弃物和非危险固体废物，并分类放置;减少废油、废液的产生量,加强设备的定期点检 ，防止跑、冒、滴、漏现象的发生;危险废物密闭存储及时收集存入危废贮存间，并在危废贮存间悬挂明显的警示标牌，制定突发环境应急预案并备案.加强内部管理，严格控制工艺操作规范；选用高品质物料，达到危废减量的目标。 |  |  |  |
| 减少危险废物产生量和危害性的措施 | 通过改善管理，改善工艺，加强循环利用，减少危险废物排放。可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、提高员工技能水平，提高利用率。 - 改变固体废物的结构使之成为便于运输、贮存、利用或处置的形态。 - 采用固化基材将废物固定或包覆，以降低其对环境的危害 - 改善设备，精准控制物料使用； - 改进工艺流程，减少危废物的产生； - 强化内部质量管理，提高产品一次合格率。 |  |  |  |

表5 危险废物转移情况

| 贮存措施 | 1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是√ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是√ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是□ 否√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是□ 否√ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是√ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物贮存设施现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施名称 |  | 数量 |  | 类型 |  |  | 面积 | 贮存能力 |
|  | 危险废物贮存场所 |  | 1 |  | 库房 |  |  | 214M2 | 180t |
|  | 贮存危险废物情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 类别 |  | 拟贮存量（吨） |  | 上年度贮存量（吨） | 截至上年度年底累计贮存量（吨） |  | 贮存原因 |
|  | 废漆渣 | HW12 |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 污泥 | HW17 |  | 1 |  | 0.02 | 0.02 |  | 临时处置 |
|  | 废切削液 | HW09 |  | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 油漆桶 | HW49 |  | 15 |  | 2.63 | 2.63 |  | 临时处置 |
|  | 废活性炭 | HW06 |  | 0.5 |  | 0.3 | 0.3 |  | 临时处置 |
|  | 废催化剂 | HW50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 硅烷液槽槽渣(废陶化液) | HW17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 脱脂槽槽渣（废脱脂液） | HW17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 废润滑油 | HW08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 废液压油 | HW08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 酸洗槽槽渣 | HW17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 原子灰打磨粉尘 | HW17 |  | 0.1 |  | 0 | 0.01 |  | 临时处置 |
|  | 废矿物油桶 | HW49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 切削液桶 | HW49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 废稀释剂桶 | HW49 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 原子灰桶 | HW49 |  | 0.5 |  | 0.033 | 0.033 |  | 临时处置 |
|  | 含油抹布 | HW49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 废碳纤维 | HW49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 废酸洗液 | HW17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 临时处置 |
|  | 废矿物油 | HW08 |  | 0 |  | 0 | 0.018 |  | 临时处置（固废专章论证以后产生量为0） |
|  | 贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 - 设置了专门的合符要求危险废物贮存库。 - 在贮存中做到了防流失、防扩散、防雨淋、防火灾等防治措施。 按管理制度设立专人管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输措施 | 1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是√ 否□ 2、是否按危险废物特性分类运输：是√ 否□ 3、是否委托运输：是√ 否□ 4、单位名称：青岛陆海北方物流有限公司 运输资质：鲁交运管许可 青 字 370211003740 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等） 委托有运输资质的物流公司进行转运，并制定《运输事故应急预案》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移计划 | 包括拟转移危险废物种类、数量，拟接收危险废物的单位等 计划转移 2021年6月底前转移废漆渣30吨, 综合污泥0.5吨，废切削液0.05吨，废漆桶8吨，废活性炭0.4吨，原子灰打磨粉尘0.06吨，废稀释剂桶0.5吨，原子灰桶0.333吨，废矿物油0.018吨，至中信环境技术（日照）有限公司 2021年12月底前转移废漆渣20吨, 综合污泥0.52吨，废切削液0.05吨，废漆桶9.63吨,废活性炭0.4吨，原子灰打磨粉尘0.05吨，废稀释剂桶0.5吨，原子灰桶0.2吨，至中信环境技术（日照）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 危险废物自行利用/处置措施（可另增页）

| 设施名称 |  | 无 |  | 设施类别 （利用处置方式） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施地址 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |
| 设计能力 |  |  |  | 设计使用年限 |  |  |
| 投入运行时间 |  |  |  | 运行费用 |  |  |
| 主要设备及数量 |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物利用处置效果 |  |  |  |  |  |  |
| 是否定期监测污染物排放情况 |  | 是□ 否□ | 污染物排放达标情况 |  | 达标□ 不达标□ |  |
| 危险废物自行 利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量（吨） |  | 上年度实际利用处置量(吨) |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明 | 无 |  |  |  |  |  |
| 二次环境污染控制和事故预防措施 | 无 |  |  |  |  |  |

表7 危险废物委托利用/处置措施（可另增页）

| 序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划委托利用处置量（吨） | 上年度实际委托利用处置量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信环境技术（日照）有限公司 | 日照危证002号 | 废漆渣 | 焚烧 | 50 | 11.86 |
|  |  |  | 污泥 | 焚烧 | 1.02 | 0 |
|  |  |  | 废切削液 | 焚烧 | 0.1 | 0 |
|  |  |  | 油漆桶 | 焚烧 | 17.63 | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 焚烧 | 0.8 | 0 |
|  |  |  | 废催化剂 | 焚烧 | 0 | 0 |
|  |  |  | 硅烷液槽槽渣 | 焚烧 | 0 | 0 |
|  |  |  | 脱脂槽槽渣 | 焚烧 | 0 | 0 |
|  |  |  | 废矿物油 | 焚烧 | 0.018 | 0 |
|  |  |  | 废液压油 | 焚烧 | 0 | 0 |
|  |  |  | 酸洗槽槽渣 | 焚烧 | 0 | 0 |
|  |  |  | 原子灰打磨粉尘 | 焚烧 | 0.11 | 0 |
|  |  |  | 废矿物油桶 | 焚烧 | 0 | 0 |
|  |  |  | 废稀释剂桶 | 焚烧 | 1 | 0 |
|  |  |  | 原子灰桶 | 焚烧 | 0.533 | 0 |
|  |  |  | 废碳纤维 | 焚烧 | 0 | 0 |
|  |  |  | 废酸洗液 | 焚烧 | 0 | 0 |
| 2 | 泰安市腾跃环保科技有限公司 | 泰安危临004号 | 废漆渣 | 焚烧 | 0 | 29.77 |
|  |  |  | 废漆桶 | 焚烧 | 0 | 11.439 |
|  |  |  | 稀释剂桶 | 焚烧 | 0 | 0.12 |
|  |  |  | 原子灰桶 | 焚烧 | 0 | 0.031 |
| 合计 |  |  |  |  | 71.211 | 53.22 |

表8 环境监测情况

| 危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测 | 利用处置设施运行参数监测情况 本单位无危险废物利用处置设施 |
| --- | --- |
|  | 污染物监测指标及频次 无 |
|  | 自行监测情况 无 |
|  | 委托监测情况 无利用处置设施 |

表9 上年度管理计划回顾

| 检查、监测和公开 | 2020省厅、市局、莒县分局对我单位进行了危险废物规范化考核，发现了以下问题： 1.检查危矿物油危废标识填写不规范、危废贮存台账填写不规范已全部根据要求更换，废漆桶未及时入危废库 2.检查危废库地面防渗层破裂，已修复完成。 3.环境监测数据没有平均值。 以上问题均已整改，下步我单位加强内部管理，坚决杜绝类似事情再次发生。 |
| --- | --- |
| 危险废物比较分析 | 上年度实际产生危险废物 废漆渣35.43吨；废油漆桶13.579吨；废漆渣转移41.63吨，废油漆桶转移11.439吨。废稀释剂桶0.12吨，原子灰桶0.031吨公司实际产品与计划相差很多，所以危废实际产生量与计划产生量相差较大。 |
| 管理制度执行情况 | 危险废物经营许可证制度 |
|  | 是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置：是√ 否□ |
|  | 是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是√ 否□ |
|  | 是否对危险废物许可证进行审查确认：是√ 否□ |
|  | 危险废物转移审批制度 |
|  | 转移危险废物是否经过环保部门批准：是√ 否□ |
|  | 危险废物转移联单制度 |
|  | 是否按照规定填写危险废物转移联单：是√ 否□ |
|  | 危险废物识别标志制度 |
|  | 危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志：是√ 否□ |
|  | 危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是√ 否□ |
|  | 危险废物建立台账登记制度 |
|  | 是否按照国家规定建立危险废物台账：是√ 否□ |
|  | 建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 |
|  | 危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是√ 否□ |
|  | 上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是√ 否□ |

填 表 说 明

封面

单位名称：单位法人登记或者工商行政主管部门核准的名称，与单位公章所使用的名称一致；

制定日期：制定本管理计划表的日期，原则上为当年制定下一年度的管理计划；

计划期限：本管理计划适用的期限，一般按整年计，如2015年时制定2016年的管理计划，制定日期为“2015年×月×日”，计划期限为“2016年1月1日至12月31日”，计划期限上一年为“2015年”。

表1 基本信息

单位名称：与封面上的单位名称一致；

单位注册地址：法人登记或者工商行政主管部门注册的办公地址；

生产设施地址：产生危险废物的生产设施所在的地址；

总产值：计划期限上一年度生产的货物和服务的价值总和；

行业类别与代码：国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）；

环保部门负责人：主管环保工作的部门负责人姓名；

联系人：主管环保工作的部门负责危险废物管理的人员姓名；

电子信箱：危险废物管理人员的电子邮箱；

单位网址：本单位用于对外宣传和联系的网页网址；

管理部门：负责危险废物管理的部门名称；

部门负责人：负责危险废物管理的部门的负责人姓名；

废物管理负责人：负责危险废物具体管理工作的负责人；

废物污染防治设施技术负责人及文化程度：负责危险废物贮存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名，及其文化程度；

管理组织图：危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架图。

表2 产品生产情况

主要原辅材料及消耗量：计划期限上一年度及本年度计划用于生产的主要原辅材料的商品名称或化学名称，及其实际与计划年消耗量；

主要生产设备及数量：用于生产的主要设备名称及其数量；

主要产品及产量：主要产品的商品名称或化学名称，及其年生产量；

生产工艺流程图及工艺说明：流程图中必须标明所有危险废物的产生环节，并辅以必要的文字说明。

表3 危险废物产生概况

本表应包括产生的所有危险废物（包括自行利用处置过程中产生的废渣）的有关情况；

废物名称、废物代码、废物类别：根据《国家危险废物名录》中对应的废物名称、代码和类别填写，如某化工厂在生产四氯化碳过程中产生蒸馏残渣，则废物名称为“四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣”，废物代码为“261-010-11”，废物类别为“HW11精（蒸）馏残渣”；

有害物质名称：废物中的有害物质名称（每种废物可包含多种有害物质）；

物理性状：废物在常温、常压下的物理状态，包括固态（固态废物，S）、半固态（泥态废物，SS）、液态（高浓度液态废物，L）、气态（置于容器中的气态废物，G）等；

危险特性：根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》中规定的危害特性填写，包括“腐蚀性”“毒性”“易燃性”“反应性”和“感染性”等；

本年度计划产生量：计划期限内的危险废物产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计；

上年度产生量：计划期限上一年度的危险废物产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计；

来源及产生工序：产生该种废物的部门、车间名称及其相应产生工段、工序名称。

表4 危险废物减量化计划和措施

废物名称：与表3中的废物序号及名称一致；

本年度计划产生量：计划期限内该种危险废物的年度计划产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折算成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等），以脱水后的干泥重量计。

表5 危险废物转移情况

贮存措施：废物收集、贮存相关环保制度的执行情况，根据实际情况勾选，同时填写废物的贮存设施现状及贮存情况，贮存方面的相关要求，如数量、面积以及采取的污染防治措施；

运输措施：废物运输过程中相关环保制度的执行情况，根据实际情况勾选，同时填写废物运输过程中采取的污染防治措施；

转移计划：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位的资质和经营范围等。

表6 危险废物自行利用/处置措施

建有危险废物自行利用处置设施的均需填写本表，每座设施分别填写一份。设有自行利用设施的，在表头的利用下划√；设有处置设施的，在表头的处置下划√；

自行利用危险废物产生相应副产品的，应将相应副产品的质量检验检测报告复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册，该检测报告必须由质监部门认定的产品质量检测单位出具；

设施名称：利用处置危险废物的设施名称，如“采油泥沙焚烧设施”“废溶剂回收设施”“废酸处理设施”“贵金属回收设施”“包装容器处理设施”等；

设施类别：该设施利用处置废物的方式，如“焚烧”“蒸馏”“酸碱中和”“电解”等；

总投资：该设施（包括配套设施）的投资总金额，计量单位为“万元”；

设计能力：该设施每年能够利用处置危险废物的最大数量，计量单位为“吨/年”；

设计使用年限：该设施设计使用的年限；

投入运行时间：该设施正式投入运行的年份；

运行费用：该设施年度运行费用，计量单位为“元/年”；

主要设备及数量：该设施中所包括的主要设备名称及其数量；

利用处置效果：自行利用处置废物后，危险废物数量、体积的减量化情况和有害物质、组分的减少情况，以及废物经利用后能否达到国家相应产品质量标准等情况，达到相应标准的应注明标准名称及标准编号；

废物自行利用处置情况：采用该设施利用处置危险废物的名称（与表3中的废物名称一致），以计划期限上一年自行利用处置该种危险废物的数量；

自行利用处置工艺流程图及工艺说明：该设施的工艺流程示意图及其文字说明；

二次环境污染控制和事故预防措施：包括污染控制措施、事故预防措施、以及设备和制度等方面的内容。

表7 危险废物委托利用/处置措施

凡计划期限上一年已委托或计划期限内拟委托外单位利用处置危险废物（包括自行利用处置过程中产生的废渣）的，需填写表7。委托利用的，在表头的利用下划√；委托处置的，在表头的处置下划√。同时将相应利用处置单位的危险废物经营许可证复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册；

利用处置单位名称、许可证编号：与利用处置单位危险废物经营许可证上的名称、许可证编号一致；

利用处置废物名称：与表3中相应的废物名称一致；

利用处置方式：外单位利用处置该种废物的方式，包括“焚烧”“填埋”“综合利用”等；

本年度计划委托利用处置量：计划期限内委托利用处置危险废物的数量；

上年度委托利用处置量：计划期限上一年委托利用处置该种危险废物的数量，如为计划期限内新更换的委托利用处置单位，即上一年未委托该单位利用处置废物时，则相应委托利用处置量填写“0”。

表8 环境监测情况

利用处置运行设施监测：利用处置设施如危险废物焚烧设施运行的工艺参数、焚烧残渣热灼减率、活性炭和燃料油等主要原辅材料消耗情况等；

污染物监测指标及频次：废水、废气的特征污染物和主要污染物，噪声以及监测频率、时间安排等；

自行监测情况：相应的环境监测仪器、设备，制定监测仪器的维护和标定方案，监测人员应当具备相应资质等；

委托监测情况：与有监测资质（通过计量认证）的单位签订的委托监测合同，监测时间，监测项目等。

表9 上年度管理计划回顾

上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况：如实记录各级环保部门对其检查情况，包括时间、存在的问题、下一步措施；环境监测是否都达标，原因分析；是否公开信息，公开内容等；

危险废物比较分析：上年度危险废物实际产生数量、种类、贮存、利用处置等情况，并与上年度管理计划中预期结果进行比较分析；

管理制度执行情况：对是否执行危险废物经营许可证制度、转移审批及联单制度、识别标志标签制度等进行勾选。

# 附2

危险废物管理计划备案登记表

备案编号：□□□□□□□□□□□□□□

| 单位名称 | 山东永利新能源车业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 莒县经济开发区烟台路6号 |  |  |  |
| 法定代表人 | 吴广明 |  | 行业类型 | 制造业 |
| 联系人/方式 | 庞红波 |  | 邮箱 |  |
| 危险废物产生规模及数量（吨） | □≤1吨/年 □1吨/年-10吨/年(含10吨) √10吨/年-100吨/年(含100吨) □>100吨/年 |  |  |  |
| 危险废物 名称及类别 | 废漆渣HW12，综合污泥HW17，废切削液HW09，油漆桶HW49，废活性炭HW06，废催化剂HW50，硅烷液槽槽渣HW17，脱脂槽槽渣HW17，废润滑油HW08，废液压油HW08，酸洗槽槽渣HW17，原子灰打磨粉尘HW49，废有机溶剂HW06，废矿物油桶HW49 |  |  |  |
| 计划委托利用/处置危险废物数量（吨） |  | 71.211 |  |  |
| 计划自行利用/处置危险废物数量（吨） |  | 0 |  |  |
| 声明：所填写的管理计划内容是完整的、真实的和正确的。 单位负责人/法定代表人签名： 年 月 日（企业公章） |  |  |  |  |
| 你单位上报的《危险废物管理计划》经形式审查，符合要求，予以备案。 年 月 日（环保部门公章） |  |  |  |  |

注：1.备案登记表一式二份，产生单位、环保部门各一份； 2.管理计划备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和四位流水序号组成；3.对应利用或处置方式，在相应的利用/处置下划√。

# 附3

危险废物产生单位建立台账的要求

建立危险废物台账，是危险废物管理计划制度的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是环保部门管理危险废物的重要依据。

一、原则

产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。

二、前期准备

（一）分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。

（二）确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果，记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附3-1，分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。

（三）规范危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，规范危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。

三、管理流程分析

危险废物管理流程一般有以下几种情况：

（一）一个环节

1.废物产生（产生部门）直接自行利用或处置（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）直接委托给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

（二）两个环节

1.废物产生(产生部门)废物贮存(贮存部门)自行利用或处置（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）废物贮存(贮存部门)委托给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

（三）三个及以上环节

1.废物产生(产生部门)第1次废物收集和转运……第n次废物收集和转运废物贮存(贮存部门)内部自行利用或处置（内部废物利用或处置部门）。

2.废物产生（产生部门）第1次废物收集和转运……第n次废物收集和转运废物贮存(贮存部门)委托给外单位利用或处置（外部废物利用或处置单位）。

（四）其他情形

产生后采用管道运输至贮存场所等。

四、台账建立

（一）如实记录

根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写附3-1中的各表。

在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写附3-2中的各表。对需要重点监管的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，若从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失，则在产生环节可简化或不记录（可不填写表2.1）。

（二）定期汇总

按照附3-3的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。

相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。

（三）专人保管

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为5年。

# 危险废物产生工序记录表

注：本台账须使用A3纸装订成册，可按需要加页

- 危险废物特性表

- 危险废物产生情况一览表

- 记录表编号：                  产生工序编号及名称：                             废物编号及名称：

- 记录表编号：                                   废物代码及名称：

- 填报单位：（盖章）